仿人五指灵巧手

RH56F1系列用户手册

北京因时机器人科技有限公司 ｜ 2025年6月

编号 PRJ-02-TS-U-001 ｜ 共 35 页 ｜ 版本 V1.0.0

基本说明

- 感谢您选用购买RH56F1系列灵巧手产品。我们始终致力于为您提供可靠的产品与服务，您的满意是我们的首要目标。

- 本手册主要介绍RH56F1系列灵巧手产品信息。

- 在使用产品之前，请仔细阅读本手册内容，并在充分理解的前提下，进行后续操作。

版本变更记录

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025-6 | V1.0.0 | 首次发布 |
| 2025-9 | V1.0.1 | - 调整了手指的运动范围及手指指尖受力范围，增加了触觉切向力说明 |

- 手册获取途径

- 印刷版手册

请向购买产品的供应商、办事处咨询索取。

- 电子版手册

- 登录因时官方网https://www.inspire-robots.com 下载。

- 责任申明

- 公司竭力使手册中的信息尽可能准确、最新，但本手册不能保证没有任何技术错误或笔误。

- 手册内容如有更新，会在后续版本中进行调整，保留在未通知用户的情况下对其修改的权利。

- 保留所有权限

- 本手册著作权属于北京因时机器人科技有限公司所有。未经明确书面许可，任何单位和个人不得复制、摘录、翻版或使用本资料及其中的内容。侵权必究。

安全注意事项

- 在使用本产品之前，请务必仔细阅读这一部分的内容，并在充分了解产品的使用、安全、注意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下，正确进行产品安装与使用。

- 在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项，并且全部以“危险”、“警告”和“注意”三个等级来注明，其他未说明事项，请遵守基本的电气操作规程。

安全等级定义

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。 使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按产品手册的规定操作。

- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

- 开箱验收注意事项

- 开箱时发现产品及产品附件有螺丝松动、损伤、锈蚀等问题，请勿安装！ - 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ - 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！ - 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ - 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！ - 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！ - 如上述所列项有不妥的地方，请及时与产品的供应商、办事处联系。

- 存储与运输注意事项

- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的风险！ - 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！ - 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！ - 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！ - 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

- 安装注意事项

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！ - 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！ - 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调） 充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！ - 严禁改装本产品！ - 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓！ - 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求！ - 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！ - 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！

- 接线注意事项

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ - 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的信号端、通讯端或者输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！ - 请使用我司市场人员或技术支持人员认可的连接器和线缆，避免由于连接器和线缆不符合规范而影响模块功能！ - 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！ - 请务必保证设备和产品的良好接地，否则可能因静电损坏产品！ - 接线时避免金属线裸露，防止金属线高温氧化或联电！

- 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！ - 保持电源插头及其它设备连接件连接牢固，防止接触不良影响使用！ - 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！

- 上电注意事项

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固！ - 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！

- 上电前需确认设备支持的电源规格，防止电压过高损坏设备！ - 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！ - 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！

- 异常注意事项

- 请勿自行拆解设备，设备故障或疑似故障时，请咨询我司市场人员或技术支持人员！

- 报废注意事项

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ - 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

在下列情况下，请立即断开电源，并与我司取得联系。

- 设备进水。

- 机壳破裂或零件掉落。

- 设备工作异常或性能改变。

- 设备产生异味、烟雾或异常噪声。

目录

1. 产品概述	1

1.1 产品特性	1

1.2 结构尺寸	1

1.3 性能参数	1

1.4 电气连接	2

1.4.1 引脚定义	2

1.4.2 通信方式	4

2. 通信协议	5

2.1 通讯协议概要	5

2.2 RS485协议概要	5

2.2.1 读灵巧手寄存器操作	5

2.2.2 写灵巧手寄存器的操作	8

2.3 Modbus_RTU协议概要	11

2.3.1读取保持寄存器 功能码：0x03	11

2.3.2预置单寄存器 功能码：0x06	11

2.3.3预置多寄存器 功能码：0x10	12

2.4 CANFD 协议概要	12

2.4.1 CANFD拓展帧格式说明	13

2.4.2 CANFD读灵巧手寄存器操作	13

2.4.3 CANFD写灵巧手寄存器操作	14

2.5 RS485、ModbusRTU、CANFD寄存器说明	16

2.5.1 灵巧手ID号	17

2.5.2 波特率设置	17

2.5.3 清除错误	18

2.5.4 保存参数	18

2.5.5 恢复出厂设置	18

2.5.6力传感器校准	18

2.5.7 各自由度的电缸电流保护值	18

2.5.8 各自由度的上电速度设置值	19

2.5.9 各自由度的上电力控阈值设置值	19

2.5.10 各自由度的电缸位置设置值	20

2.5.11 各自由度的角度设置值	20

2.5.12 各自由度的力控阈值设置值	22

2.5.13 各自由度的速度设置值	22

2.5.14 各自由度的电缸位置实际值	23

2.5.15 各自由度的角度实际值	23

2.5.16 各手指的实际受力	24

2.5.17 各自由度的电缸的电流值	24

2.5.18 各电缸的故障信息	24

2.5.19 各自由度的状态信息	25

2.5.20 各电缸的温度	26

2.5.21 各手指运行模式	26

2.5.22 各手指触觉格式说明	27

2.6 EtherCAT协议概要	29

2.6.1 PDO对象字典介绍	29

2.6.2 SDO对象字典介绍	32

3. 常规指令示例	34

仿人五指灵巧手

RH56F1系列用户手册

产品概述

  - 产品特性

RH56F1系列灵巧手是一款集成小体积大扭矩微型伺服电缸而设计生产的机械灵巧手，以下简称为“灵巧手”。该灵巧手集成了6个微型伺服电缸，用户接口采用RS485、CANFD、EtherCAT通信接口，内置灵敏的压力传感器，通过设置不同的阈值方便用户进行不同硬度物体的抓取，简洁高效的接口控制指令可使用户快速实现对灵巧手的操控，优质的性能使该灵巧手应用于服务机器人、教学教具、假肢等领域。

  - 结构尺寸

灵巧手的结构尺寸如下图 1所示。

图 1结构尺寸图

  - 性能参数

见表 1：

- 表 1性能参数表

| 关节总数 | 12个 |
| --- | --- |
| 自由度 | 6个 |
| 力传感器数量 | 6个 |
| 力传感器分辨率 | 0.1N |
| 指尖重复定位精度 | ± 0.2mm |
| 四指握力 | >10N |
| 拇指握力 | >15N |
| 工作电压 | 24-48V |
| 静态电流 | 0.2 ± 0.015A@24V |
| 空载运动平均电流 | 1.0A @24V |
| 最大握力抓取 | 4.0A @24V |
| 通讯接口 | RS485+EtherCAT或CANFD+EtherCAT |

  - 电气连接

    - 引脚定义

灵巧手的手腕部分采用的航插接口型号为1BZ1G08CLL00000（兼容雷莫FGG-1B-8P航插接口），实物图片如下图 2所示，功能定义如下表 2所示。

表 2功能定义

| 序号 | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | GND |
| 2 | VCC（24-48V） |
| 3 | 485_A/CANFD_H |
| 4 | 485_B/CANFD_L |
| 5 | TX+ (数据发送正端) |
| 6 | TX- (数据发送负端) |
| 7 | RX+ (数据接受正端) |
| 8 | RX- (数据接受负端) |

图 2 航插实物图

灵巧手的外接线缆如下图 3

所示，线缆功能定义如下表 3所示

表 3线缆功能定义

| 线缆描述 | 功能定义 |
| --- | --- |
| 白 | TX+ (数据发送正端) |
| 蓝 | TX- (数据发送负端) |
| 红（细） | RX+ (数据接受正端) |
| 黑（细） | RX- (数据接受负端) |
| 黄 | 485_A/CANFD_H |
| 绿 | 485_B/CANFD_L |
| 红（粗） | VCC（24-48V） |
| 黑（粗） | GND |

图 3 接口描述

线缆接口定义：1-航插接口，连接灵巧手法兰航插

- 网络接口，连接网线

- CANFD/RS485接口

- 电源接口

    - 通信方式

灵巧手使用RS485、CANFD接口时，经过一定的转换电路可以实现254只灵巧手并接在同一条总线上。

灵巧手在使用EtherCAT接口时，根据EtherCAT通讯机制可以实现多个灵巧手的总线控制。

灵巧手的通信指令和寄存器对产品用户开放，可通过以上接口与用户的上位机（控制器或通用计算机）连接。用户可以采用PC或者嵌入式控制器通过以上接口对灵巧手进行参数配置以及运动控制。

通信协议

  - 通讯协议概要

主控单元通过读写灵巧手内部寄存器来实现对灵巧手的状态获取和控制。

读寄存器是指上位系统读取灵巧手内部寄存器数值（可成组读取，成组是指若干地址相邻寄存器），上位系统向灵巧手发送读指令（包含寄存器组首地址、寄存器组的长度等内容），灵巧手收到数据并校验成功后，灵巧手将相应的寄存器数据内容返回给上位系统。

写寄存器是指上位系统向灵巧手内部寄存器写入相应的数据（可成组写入），上位系统向灵巧手发送写命令（包含寄存器组首地址、欲写入的数据内容）发送给灵巧手，灵巧手收到数据并校验成功后，返回确认信号给上位系统并执行相应操作。

  - RS485协议概要

RS485接口是一种广泛应用于工业与通信领域的串行数据通信标准，由TIA/EIA-485标准定义。它通过差分信号传输（两条线A、B的电压差表示数据），显著提升了抗干扰能力，适合长距离、高噪声环境下的可靠通信。

RS485通讯参数为8数据位、1停止位、无奇偶校验，默认115200bps。

    - 读灵巧手寄存器操作

读灵巧手寄存器的指令帧格式如下，其中Address为所要读取寄存器的起始地址，Hands_ID是灵巧手的ID号，Address_L 为Address的低8位，Address_H 为Address的高8位，Register_Length为所要读取的数据的字节长度(一个寄存器有两个字节组成，单位是byte)，checksum为校验和，是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节，如下表 4所示

表 4RS485读寄存器指令帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0xEB | 包头 |
| byte[1] | 0x90 | 包头 |
| byte[2] | Hands_ID | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 0x04 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x11 | 读寄存器 |
| byte[5] | Address_L | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | Address_H | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] | Register_Length | 读取数据的字节长度 |
| byte[8] | Checksum | 校验和 |

灵巧手对读寄存器指令的回复帧如下表 5所示：

表 5RS485读寄存器指令回复帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0x90 | 包头 |
| byte[1] | 0xEB | 包头 |
| byte[2] | Hands_ID | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | Register_Length+3 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x11 | 说明该帧是对读寄存器命令的回复 |
| byte[5] | Address_L | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | Address_H | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] … byte[7+Register_Length-1] | Data[0] … Data[Register_Length-1] | 寄存器数值 |
| byte[7+ Register_Length] | Checksum | 校验和 |

举例说明，以读取灵巧手（ID为1）各自由度角度实际值为例。自由度角度实际值存储在寄存器组ANGLE_ACT(m)中，起始地址为1064（0x0428），长度为12byte（0x0C），那么这条指令帧的格式如下表 6所示：

表 6RS485举例读寄存器帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0xEB | 包头 |
| byte[1] | 0x90 | 包头 |
| byte[2] | 0x01 | 灵巧手ID号为1 |
| byte[3] | 0x04 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x11 | 读寄存器 |
| byte[5] | 0x28 | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | 0x04 | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] | 0x0C | 读取数据的字节长度 |
| byte[8] | 0x4E | 校验和 |

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 7所示：

表 7RS485举例回复帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0x90 | 包头 |
| byte[1] | 0xEB | 包头 |
| byte[2] | 0x01 | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 0x0F | 该帧数据部分长度 12 + 3 |
| byte[4] | 0x11 | 说明该帧是对读寄存器命令的回复 |
| byte[5] | 0x28 | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | 0x04 | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] byte[8] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[9] byte[10] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[11] byte[12] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[13] byte[14] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[15] byte[16] | 0x7805 | 转换为整形1400(0x0578) |
| byte[17] byte[18] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[19] | 0x61 | 校验和 |

从这条回复帧，可以得出自由度角度实际值分别为1000、1000、1000、1000、1400和1000。

写灵巧手寄存器的操作

写灵巧手寄存器的指令帧格式如下表 8所示，Data[0]- Data[Register_Length-1]为所要写入的数据。

表 8RS485写寄存器指令帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0xEB | 包头 |
| byte[1] | 0x90 | 包头 |
| byte[2] | Hands_ID | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | Register_Length+3 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x12 | 写寄存器命令标志 |
| byte[5] | Address_L | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | Address_H | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] … byte[7+Register_Length-1] | Data[0] … Data[Register_Length-1] | 所要写入寄存器的数据 |
| byte[7+ Register_Length] | checksum | 校验和 |

灵巧手对写寄存器指令的回复帧如下表 9所示：

表 9 RS485写寄存器指令回复帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0x90 | 包头 |
| byte[1] | 0xEB | 包头 |
| byte[2] | Hands_ID | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 4 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x12 | 说明该帧是对写寄存器命令的回复 |
| byte[5] | Address_L | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | Address_H | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] | 1 |  |
| byte[8] | checksum | 校验和 |

当进行保存参数操作时（将寄存器SAVE设置为1），灵巧手在返回回复帧1秒后，将返回保存结果信息帧，这条帧的内容如下表 10所示：

表 10RS485返回保存结果信息帧

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0x90 | 包头 |
| byte[1] | 0xEB | 包头 |
| byte[2] | Hands_ID | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 4 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x12 | 说明该帧是对写寄存器命令的回复 |
| byte[5] | 0xEC | 寄存器SAVE起始地址低八位 |
| byte[6] | 0x03 | 寄存器SAVE起始地址高八位 |
| byte[7] | ** | 0x00保存操作成功，0xFF保存操作失败 |
| byte[8] | checksum | 校验和 |

举例说明，以设置灵巧手（ID为1）各自由度的角度分别为1000、1000、1000、1000、1400和1000 为例。需要对角度设置寄存器组进行修改，该寄存器组的起始地址为1040（0x0410），长度为12byte（0x0C），那么需要发送的指令如表 11所示：

表 11 RS485举例写数据帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0xEB | 包头 |
| byte[1] | 0x90 | 包头 |
| byte[2] | 0x01 | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 0x0F | 该帧数据部分长度 12 + 3 |
| byte[4] | 0x12 | 写寄存器命令标志 |
| byte[5] | 0x10 | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | 0x04 | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] byte[8] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[9] byte[10] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[11] byte[12] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[13] byte[14] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[15] byte[16] | 0x7805 | 转换为整形1400(0x0578) |
| byte[17] byte[18] | 0xE803 | 转换为整形1000(0x03E8) |
| byte[19] | 0x4A | 校验和 |

灵巧手对这条指令的回复帧如下表 12所示：

表 12 RS485举例回复帧格式

|  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte[0] | 0x90 | 包头 |
| byte[1] | 0xEB | 包头 |
| byte[2] | 0x01 | 灵巧手ID号 |
| byte[3] | 0x04 | 该帧数据部分长度 |
| byte[4] | 0x12 | 说明该帧是对写寄存器命令的回复 |
| byte[5] | 0x10 | 寄存器起始地址低八位 |
| byte[6] | 0x04 | 寄存器起始地址高八位 |
| byte[7] | 0x01 |  |
| byte[8] | 0x2C | 校验和 |

  - Modbus_RTU协议概要

Modbus_RTU协议使用的是主从请求应答通讯方式，协议帧包括了功能码、数据域、和CRC校验。该系列电缸支持 读取保持寄存器（功能码0x03）、预置单寄存器（功能码0x06）、预置多寄存器（功能码0x10）操作。

    - 读取保持寄存器 功能码：0x03,如下表 13

表 13 Modbus读取保持寄存器

| 主站询问帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器（高位） | 起始寄存器（低位） | 寄存器数量（高位） | 寄存器数量（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x03 | 0x03 | 0xE8 | 0x00 | 0x02 | XXXX |

含义：读1号（0x1）号从站保持寄存器，起始地址=0x03E8；寄存器个数=0x0002，结束地址=0x03E8+2-1=0x03E9，即读1号从站保持寄存器0x03E8-0x03E9，共两个寄存器，如下表 14。

表 14 Modbus从站应答帧

| 从站应答帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 字节计数 | 0x006B寄存器（高位） | 0x006B寄存器（低位） | 0x006C寄存器（高位） | 0x006C寄存器（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x02 | XXXX |

含义：返回1（0x01）号从站保持寄存器0x03E8-0x03E9，共两个寄存器，0x03E8寄存器数值是0x0001，0x03E9寄存器数值是0x0002。

2.3.2预置单寄存器 功能码：0x06，如下表 15

表 15 预置单寄存器

| 主站询问帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器（高位） | 起始寄存器（低位） | 数据内容（高位） | 数据内容量（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x06 | 0x03 | 0xE8 | 0x10 | 0x00 | XXXX |

含义：设置1号（0x01）号从站保持寄存器，寄存器地址0x03E8，数据内容是0x1000，如表 16所示

表 16 Modbus从站应答帧

| 从站应答帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器（高位） | 起始寄存器（低位） | 数据内容（高位） | 数据内容量（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x06 | 0x03 | 0xE8 | 0x10 | 0x00 | XXXX |

2.3.3预置多寄存器 功能码：0x10，见表 17

表 17 预置多寄存器

| 主站询问帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器（高位） | 起始寄存器（低位） | 寄存器数量（高位） | 寄存器数量（低位） | 字节计数 | 数据（高位） | 数据（低位） | 数据（高位） | 数据（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x02 | 0x04 | 0x00 | 0x0A | 0x01 | 0x02 | XXXX |

含义：设置1号（0x01）号从站保持寄存器，寄存器起始地址0x0001，寄存器个数为0x0002，数据内容字节计数是0x04，数据内容分别是0x000A、0x0102，如表 18所示：

表 18 Modbus从站应答帧

| 从站应答帧格式 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器（高位） | 起始寄存器（低位） | 寄存器数量（高位） | 寄存器数量（低位） | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x02 | XXXX |

2.4 CANFD 协议概要

CAN FD 是基于传统CAN总线升级的高性能通信协议，专为满足现代工业设备对更高带宽和更大数据容量的需求而设计。

CANFD默认配置：仲裁域1Mbps（80%），数据域5Mbps（80%）。

2.4.1 CANFD拓展帧格式说明

CANFD拓展帧格式采用扩展标示符、数据帧格式。不使用标准标示符及远程帧。其中扩展标示符共29位，从低位至高位定义如下：

Bit0~7：灵巧手ID，最大支持254个设备。

Bit8~19：要操作寄存器的起始地址。

Bit20~27：数据帧有效数据长度。

Bit28：读写标志位，0表示为读灵巧手寄存器操作，1表示为写灵巧手寄存器操作，如表 19所示：

表 19CANFD拓展帧ID格式说明

| 标识符 | Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 0:R 为读灵巧手寄存器操作 1:W 为灵巧手写寄存器操作 | 数据帧有效数据长度 | 寄存器地址Address | Hand_ID |

2.4.2 CANFD读灵巧手寄存器操作

读寄存器的标识符设置如下表 20所示：

表 20读寄存器的标识符设置

| 标识符 | Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 读寄存器标志 | 数据帧有效数据长度 | Address | Hand_ID |

数据帧部分有效数据长度：1。

数据帧数据内容为：预读取寄存器数据的长度。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复以下帧：

标识符如下表 21所示：

表 21读寄存器回复标识符

| 标识符 | Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 读寄存器标志 | 数据帧有效数据长度 | Address | Hand_ID |

数据帧数据内容：读取对应字节长度的寄存器数据。

例如欲读ID为1的灵巧手食指的当前实际角度，应向CANFD总线发送以下帧，如下表 22所示：

标识符：二进制为0000 0000 0001 0100 0010 1010 0000 0001

表 22举例读取数据标识符

| Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 食指实际角度的地址为1066； 二进制为010000101010 | 1 |

数据帧部分的有效数据长度：1

数据内容：2,食指当前实际角度是一个整型数据，数据长度为2byte。

灵巧手返回帧如下表 23所示：

标识符：二进制为0000 0000 0010 0100 0010 1010 0000 0001

表 23举例回复数据标识符

| Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 食指实际角度的地址为1066； 二进制为010000101010 | 1 |

数据帧部分的有效数据长度：2

数据帧的数据内容如下，食指的当前实际角度是整型，需要将下面数据转化为整型（低字节在前，高字节在后），高低字节交换后的16进制为0x01F4，转化为10进制为500，即食指的当前实际角度为500，如下表 24所示。

表 24返回数据

| byte0 | byte1 |
| --- | --- |
| 0xF4 | 0x01 |

2.4.3 CANFD写灵巧手寄存器操作

写寄存器的标识符设置标识符，如下表 25所示：

表 25写寄存器标识符介绍

| 标识符 | Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 写寄存器标志 | 数据帧有效数据长度 | Address | Hand_ID |

数据帧部分的有效数据长度：欲写入寄存器内数据的长度。

数据帧数据内容：欲写入寄存器内的数据。

灵巧手收到以上指令并正确解析后会回复以下帧，如下表 26所示：

表 26写寄存器回复标识符

| 标识符 | Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 写寄存器标志 | 数据帧有效数据长度 | Address | Hand_ID |

数据帧部分有效数据长度：1

数帧部分数据内容：1

例如欲将ID为1的灵巧手的食指的角度设置值设置为600，应向CANFD总线发送以下帧，如下表 27所示：

标识符：二进制为0001 0000 0010 0100 0001 0010 0000 0001

表 27举例写数据标识符

| Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据帧有效数据长度 | 食指设置角度的地址为1042； 二进制为010000010010 | 1 |

数据帧部分有效数据长度：2

数据帧部分数据内容如下，食指的当前设置角度是整型，需要整型数据进行高低字节拆分，然后交换高低字节，即600（0x0258）转为以下数据内容，如下表 28所示。

表 28举例写入数据的数据帧

| byte0 | byte1 |
| --- | --- |
| 0x58 | 0x02 |

灵巧手返回帧如下表 29所示：

标识符：二进制为0001 0000 0001 0100 0001 0010 0000 0001

表 29举例写数据回复标识符

| Bit 28 | Bit 27-20 | Bit 19-8 | Bit 7-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 食指的设置角度的地址为1042； 二进制为010000010010 | 1 |

数据帧部分有效数据长度：1

数据帧部分数据内容：1

2.5 RS485、Modbus_RTU、CANFD寄存器说明

灵巧手对用户开放的寄存器参数如下表 30所示：

表 30寄存器地址说明

| 地址 | 含义 | 长度 | 读写权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 (0x03E8) | ID | 2byte | W/R |
| 1001 (0x03E9) | 波特率设置 | 2byte | W/R |
| 1003 (0x03EB) | 清除错误 | 2byte | W/R |
| 1004 (0x03EC) | 保存数据至Flash | 2byte | W/R |
| 1005 (0x03ED) | 恢复出厂设置 | 2byte | W/R |
| 1007 (0x03EF) | 受力传感器校准 | 2byte | W/R |
| 1016 (0x03F8) | 各自由度的电缸电流保护值 | 12byte | W/R |
| 1022 (0x03FE) | 各自由度的上电速度设置值 | 12byte | W/R |
| 1028 (0x0404) | 各自由度的上电力控阈值设置值 | 12byte | W/R |
| 1034 (0x040A) | 各自由度的电缸位置设置值 | 12byte | W/R |
| 1040 (0x0410) | 各自由度的角度设置值 | 12byte | W/R |
| 1046 (0x0416) | 各自由度的力控阈值设置值 | 12byte | W/R |
| 1052 (0x041C) | 各自由度的速度设置值 | 12byte | W/R |
| 1058 (0x0422) | 各自由度的电缸位置实际值 | 12byte | R |
| 1064 (0x0428) | 各自由度的角度实际值 | 12byte | R |
| 1070 (0x042E) | 各手指的实际受力 | 12byte | R |
| 1076 (0x0434) | 各自由度的电缸的电流值 | 12byte | R |
| 1082 (0x043A) | 各自由度的电缸的故障信息 | 12byte | R |
| 1088 (0x0440) | 各自由度的状态信息 | 12byte | R |
| 1094 (0x0446) | 各自由度的电缸的温度 | 12byte | R |
| 1100 (0x044C) | 各手指运行模式设置 | 12byte | W/R |
| 1130 (0x046A) | 暂停 (写1暂停使能，其他值无效) | 2byte | W/R |
| 1131 (0x046B) | 急停 (写1急停使能，写其他值急停失效) | 2byte | W/R |
| 2160 (0x0870) | 动作序列号码设置 | 2byte | W/R |
| 2162 (0x0872) | 动作序列运行标志 | 2byte | W/R |

2.5.1 灵巧手ID号

默认值 1,范围:1-254,可保存。

当一条总线上连接多只灵巧手时，需要给每一只灵巧手分配不同ID号。

2.5.2 波特率设置

默认值 0,范围:0-3,可保存。

485接口：

0:波特率115200bps

1:波特率57600bps

2:波特率19200bps

3:波特率921600bps

CAN2.0/CANFD接口：

CANFD接口 0:波特率 1M（80%）5M（80%）

CANFD接口 1:波特率 1M（80%）2M（80%）

CAN2.0接口 2:波特率500Kbps

CAN2.0接口 3:波特率1000Kbps

2.5.3 清除错误

默认值 0 范围0-1 不可保存

写入1后，灵巧手将清除可清除的故障(电缸的堵转故障、过流故障、异常故障以及通讯故障)。

注意：电缸的过温故障是不可清除故障，当温度回落后，故障会自动清除。

2.5.4 保存参数

默认值 0 范围0-1 不可保存

写入1后，灵巧手将当前参数写入flash，断电后参数不丢失。

2.5.5 恢复出厂设置

默认值 0 范围0-1 不可保存

写入1后，灵巧手的参数将恢复为出厂设置参数。

2.5.6力传感器校准

当用户设置参数为1时，灵巧手启动力传感器校准过程，校准过程持续6秒，首先五指完全张开，然后四指（小拇指、无名指、中指、食指）弯曲，然后四指张开，大拇指弯曲，最后大拇指展开。

注意：校准过程必须要保证灵巧手处于空载状态，即手指不能接触任何物体，五指应处于张开状态。

2.5.7 各自由度的电缸电流保护值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的电流保护值，当手指运动过程中电流超过该值后，手指会停止运行，并在手指状态寄存器中显示手指因为电流保护停止。具体说明见如下表 31所示。这些参数可断电保存，单位：mA。

表 31各自由度的电缸电流保护值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1016 | 小拇指电流保护值 | INT16 | 0-1500 |
| 1017 | 无名指电流保护值 | INT16 | 0-1500 |
| 1018 | 中指电流保护值 | INT16 | 0-1500 |
| 1019 | 食指电流保护值 | INT16 | 0-1500 |
| 1020 | 大拇指弯曲电流保护值 | INT16 | 0-1500 |
| 1021 | 大拇指旋转电流保护值 | INT16 | 0-1500 |

2.5.8 各自由度的上电速度设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的上电速度设置值，具体说明如下表 32所示。这些参数可断电保存，无范围量纲。

表 32自由度的上电速度设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1022 | 小拇指上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |
| 1023 | 无名指上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |
| 1024 | 中指上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |
| 1025 | 食指上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |
| 1026 | 大拇指弯曲上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |
| 1027 | 大拇指旋转上电初始速度 | INT16 | 0-4000 |

速度为2000：表示指手指在空载时从大角度运动到最小角度用时1000ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.5.9 各自由度的上电力控阈值设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的上电力控阈值设置值，具体说明如下表 33所示。这些参数可断电保存，单位：g。

表 33各自由度的上电力控阈值设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1028 | 小拇指上电初始力控 | INT16 | 0-1500 |
| 1029 | 无名指上电初始力控 | INT16 | 0-1500 |
| 1030 | 中指上电初始力控 | INT16 | 0-1500 |
| 1031 | 食指上电初始力控 | INT16 | 0-1500 |
| 1032 | 大拇指弯曲上电初始力控 | INT16 | 0-2000 |
| 1033 | 大拇指旋转上电初始力控 | INT16 | 0-2000 |

寄存器数值含义是指相应手指指尖提供的握力，例如将无名指上电初始力控值设置为200时，表示允许无名指手指指尖提供约200g的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。

2.5.10 各自由度的电缸位置设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度电缸的设置位置，具体说明如下表 34所示。这些参数不能保存，无单位量纲。

表 34各自由度的电缸位置设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1034 | 小拇指电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |
| 1035 | 无名指电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |
| 1036 | 中指电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |
| 1037 | 食指电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |
| 1038 | 大拇指弯曲电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |
| 1039 | 大拇指旋转电缸位置设置 | INT16 | 0-2000 |

0表示：电缸最短行程，对应手指角度的最大值（即手指张开）。

2000表示：电缸最大行程，对应手指角度的最小值（即手指弯曲）。

-1表示：电缸不执行任何动作。

不建议用户通过设置这组寄存器来设置给手指的位置角度。

2.5.11 各自由度的角度设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的角度设置值，具体说明见如表表35所示。这些参数不可断电保存。当某一自由度的角度设置值被设置为下表中范围内的数据时，相应的手指会立即动作，如果角度设置值被设置为-1时，相应的手指无反应，例如将6个写角度寄存器设置为1200,1200,-1,1500,1200,1200,后小拇指、无名指、大拇指弯曲和大拇指旋转4个自由度会运动到1200的角度，食指运动到1200的角度，而中指将不会动作（即保持当前实际位置不动作），单位：0.1度，1200对应的关节角度为120°，见表 35。

表 35各自由度的角度设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1040 | 小拇指角度设置 | INT16 | 900~1740，-1 |
| 1041 | 无名指角度设置 | INT16 | 900~1740，-1 |
| 1042 | 中指角度设置 | INT16 | 900~1740，-1 |
| 1043 | 食指角度设置 | INT16 | 900~1740，-1 |
| 1044 | 大拇指弯曲角度设置 | INT16 | 1100~1350，-1 |
| 1045 | 大拇指旋转角度设置 | INT16 | 600~1750，-1 |

各自由度的角度定义和运动范围说明如下表 36所示。

表 36各自由度的角度定义和运动范围

| 角度 | 图例说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 小拇指 无名指 中指 食指 |  | 90°~174° |
| 大拇指弯曲角度 |  | 110°~135° |
| 大拇指旋转角度 |  | 60°~175° |

    - 2.5.12 各自由度的力控阈值设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度力控阈值设置值，具体说明见下表。这些参数不可断电保存。用户可设置这组寄存器来实现对手指握力的控制，例如将食指力控阈值设置为1000，当前食指实际角度为1720（即完全张开状态），当用户将食指设置角度设置为900后，食指将在向手掌弯曲运动，在弯曲过程中如果检测到食指实际受力到达1000后，食指停止运动，如果食指实际受力没有到达1000，那么食指将运动到设置角度，单位：g，具体数据如下表 37所示。

表 37各自由度的力控阈值设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1046 | 小拇指力控设置值 | INT16 | 0-1500 |
| 1047 | 无名指力控设置值 | INT16 | 0-1500 |
| 1048 | 中指力控设置值 | INT16 | 0-1500 |
| 1049 | 食指力控设置值 | INT16 | 0-1500 |
| 1050 | 大拇指弯曲力控设置值 | INT16 | 0-2000 |
| 1051 | 大拇指旋转力控设置值 | INT16 | 0-2000 |

寄存器数值含义是指相应手指指尖张开提供的握力，例如无名指力控阈值设置为200时，表示允许无名指手指指尖提供200g的握力。（如果手指接触物体的部分不是指尖，那么可提供的握力则有所不同，具体大小与力臂长度有关，力臂越短，提供的握力越大）。

2.5.13 各自由度的速度设置值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的速度设置值，具体说明如下表 38所示。这些参数不可断电保存，无单位量纲。

表 38各自由度的速度设置值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | 小拇指速度设置值 | INT16 | 0-4000 |
| 1053 | 无名指速度设置值 | INT16 | 0-4000 |
| 1054 | 中指速度设置值 | INT16 | 0-4000 |
| 1055 | 食指速度设置值 | INT16 | 0-4000 |
| 1056 | 大拇指弯曲速度设置值 | INT16 | 0-4000 |
| 1057 | 大拇指旋转速度设置值 | INT16 | 0-4000 |

速度为2000：表示指手指在空载时从大角度运动到最小角度用时1000ms，如果负载较大时，这个实际速度会有一定程度的降低。

2.5.14 各自由度的电缸位置实际值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度电缸的当前实际位置，具体说明如下表 39所示。这些参数为只读参数，无单位量纲。

表 39各自由度的电缸位置实际值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1058 | 小拇指电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |
| 1059 | 无名指电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |
| 1060 | 中指电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |
| 1061 | 食指电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |
| 1062 | 大拇指弯曲电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |
| 1063 | 大拇指旋转电缸位置实际值 | INT16 | 0-2000 |

0表示：电缸最短行程，对应手指角度的最大值。

2000表示：电缸最大行程，对应手指角度的最小值。

2.5.15 各自由度的角度实际值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度当前实际角度，具体说明如下表 40所示。这些参数为只读参数，单位：0.1度。

表 40各自由度的角度实际值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1064 | 小拇指角度实际值 | INT16 | 900-1740 |
| 1065 | 无名指角度实际值 | INT16 | 900-1740 |
| 1066 | 中指角度实际值 | INT16 | 900-1740 |
| 1067 | 食指角度实际值 | INT16 | 900-1740 |
| 1068 | 大拇指弯曲角度实际值 | INT16 | 1100-1350 |
| 1069 | 大拇指旋转角度实际值 | INT16 | 600-1750 |

2.5.16 各手指的实际受力

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个手指尖的实际受力值，具体说明如下表 41所示。这些参数为只读参数，单位：g。

表 41各手指的实际受力

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1070 | 小拇指实际受力值 | INT16 | 0-1500 |
| 1071 | 无名指实际受力值 | INT16 | 0-1500 |
| 1072 | 中指实际受力值 | INT16 | 0-1500 |
| 1073 | 食指实际受力值 | INT16 | 0-1500 |
| 1074 | 大拇指弯实际受力值 | INT16 | 0-2000 |
| 1075 | 大拇旋转实际受力值 | INT16 | 0-2000 |

2.5.17 各自由度的电缸的电流值

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个电缸的电流值，具体说明如下表 42所示。这些参数为只读参数。

表 42各自由度的电缸的电流值

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1076 | 小拇指电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |
| 1077 | 无名指电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |
| 1078 | 中指电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |
| 1079 | 食指电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |
| 1080 | 大拇指弯曲电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |
| 1081 | 大拇指旋转电缸电流值 | INT16 | 0-1500 | mA |

2.5.18 各电缸的故障信息

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个电缸的故障码，具体说明如下表 43所示。这些参数为只读参数。

表 43各电缸的故障信息

| 地址 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1082 | 小拇指电缸故障码 | INT16 |
| 1083 | 无名指电缸故障码 | INT16 |
| 1084 | 中指电缸故障码 | INT16 |
| 1085 | 食指电缸故障码 | INT16 |
| 1086 | 大拇指弯曲电缸故障码 | INT16 |
| 1087 | 大拇指旋转电缸故障码 | INT16 |

故障码含义如下表 44所示，例如食指故障码为0x06（转换为二进制为00000110）时，说明食指电缸出现过温故障和过流故障。

表 44故障信息说明

|  | 说明 |
| --- | --- |
| Bit0 | 堵转故障 |
| Bit1 | 过温故障 |
| Bit2 | 过流故障 |
| Bit3 | 电机异常 |
| Bit4 | 通讯故障 |

2.5.19 各自由度的状态信息

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的状态信息，具体说明如下表 45所示。这些参数为只读参数。

表 45各自由度的状态信息

| 地址 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1088 | 小拇指状态信息 | INT16 |
| 1089 | 无名指状态信息 | INT16 |
| 1090 | 中指状态信息 | INT16 |
| 1091 | 食指状态信息 | INT16 |
| 1092 | 大拇指弯曲状态信息 | INT16 |
| 1093 | 大拇指旋转状态信息 | INT16 |

状态码含义如下表 46所示：

表 46状态码说明

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 正在松开 |
| 1 | 正在抓取 |
| 2 | 位置到位停止 |
| 3 | 力控到位停止 |
| 5 | 电流保护停止 |
| 6 | 电缸堵转停止 |
| 7 | 电缸故障停止 |
| 8 | 急停状态 |

2.5.20 各电缸的温度

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个电缸温度值，具体说明如下表 47所示。这些参数为只读参数。

表 47各电缸的温度

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1094 | 小拇指电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |
| 1095 | 无名指电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |
| 1096 | 中指电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |
| 1097 | 食指电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |
| 1098 | 大拇指弯曲电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |
| 1099 | 大拇指旋转电缸温度值 | INT16 | 0-100 | ℃ |

2.5.21 各手指运行模式

此寄存器组由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个手指运行模式，具体说明如下表 48所示。

手指运行模式介绍：

0：速度力保护模式，以设定位置，设定速度，设定受力控制手指运动，到达设定受力或设定位置，手指运动停止

1：力闭环模式，以设定受力进行力闭环控制，手指以设定受力进行跟随控制

2：阻抗控制，在抓取或操作物体时，可动态调整接触力与位置偏移的平衡，避免因刚性接触导致的物体损伤或抓取失败

表 48各手指运行模式

| 地址 | 说明 | 范围 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1100 | 小拇指运行模式 | 0-2 | INT16 |
| 1101 | 无名指运行模式 | 0-2 | INT16 |
| 1102 | 中指运行模式 | 0-2 | INT16 |
| 1103 | 食指运行模式 | 0-2 | INT16 |
| 1104 | 大拇指弯曲运行模式 | 0-2 | INT16 |
| 1105 | 大拇指旋转运行模式 | 0-2 | INT16 |

    - 2.5.22 各手指触觉格式说明

手指触觉采用电容式触觉传感器，通过该传感器，可以获取手指指尖部分的法向力、切向力及切向力方向等数据，数据与实际受力的关系为：获取数据值为1024，则实际受力值为10.24N。切向力方向为0-359°，以指尖方向顺时针方向增加（0-359°）如下图 5所示，若获取切向力数据为0xFFFF，角度无效。具体数据地址及内容如下表 49所示

图 5 切向力方向

表 50手指触觉格式说明

| 地址 | 含义 | 数据类型 | 分辨率 | 读写权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 小拇指触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3001 | 小拇指触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3002 | 小拇指触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3003 | 小拇指触觉接近值低16位 | UINT16 | 24位 | R |
| 3004 | 小拇指触觉接近值高16位 | UINT16 |  |  |
| 3005 | 无名指触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3006 | 无名指触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3007 | 无名指触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3008 | 无名指触觉接近值低16位 | UINT16 | 24位 | R |
| 3009 | 无名指触觉接近值高16位 | UINT16 |  |  |
| 3010 | 中指触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3011 | 中指触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3012 | 中指触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3013 | 中指触觉接近值低16位 | UINT16 | 24位 | R |
| 3014 | 中指触觉接近值高16位 | UINT16 |  |  |
| 3015 | 食指触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3016 | 食指触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3017 | 食指触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3018 | 食指触觉接近值低16位 | UINT16 | 24位 | R |
| 3019 | 食指触觉接近值高16位 | UINT16 |  |  |
| 3020 | 大拇指触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3021 | 大拇指触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3022 | 大拇指触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3023 | 大拇指触觉接近值低16位 | UINT16 | 24位 | R |
| 3024 | 大拇指触觉接近值高16位 | UINT16 |  |  |
| 3025 | 掌心（右）触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3026 | 掌心（右）触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3027 | 掌心（右）触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3028 | 掌心（中）触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3029 | 掌心（中）触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3030 | 掌心（中）触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |
| 3031 | 掌心（左）触觉法向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3032 | 掌心（左）触觉切向力数据 | UINT16 | 0.01N | R |
| 3033 | 掌心（左）触觉切向力方向 | UINT16 | 度 | R |

2.6 EtherCAT协议概要

EtherCAT总线的I/O模式是一种基于实时以太网的高效数据交换机制,其核心在于通过分布式时钟同步和过程数据对象（PDO）实现超低延迟的输入/输出控制.目前Ether CAT仅支持I/O协议，不支持CIA402协议，不支持DC模式，见表 50。

2.6.1 PDO对象字典介绍

表 51 PDO对象字典

| 地址 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 读写权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6000：01 | POSACT1 | 小拇指电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：02 | POSACT2 | 无名指电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：03 | POSACT3 | 中指电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：04 | POSACT4 | 食指电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：05 | POSACT5 | 大拇指弯曲电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：06 | POSACT6 | 大拇指侧摆电缸实际位置 | INT16 | R |
| 0x6000：07 | ANGLEACT1 | 小拇指实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：08 | ANGLEACT2 | 无名指实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：09 | ANGLEACT3 | 中指实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：0A | ANGLEACT4 | 食指实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：0B | ANGLEACT5 | 大拇指弯曲实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：0C | ANGLEACT6 | 大拇指侧摆实际角度 | INT16 | R |
| 0x6000：0D | FORCEACT1 | 小拇指实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：0E | FORCEACT2 | 无名指侧摆实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：0F | FORCEACT3 | 中指侧摆实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：10 | FORCEACT4 | 食指侧摆实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：11 | FORCEACT5 | 大拇指弯曲实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：12 | FORCEACT6 | 大拇指侧摆实际受力 | INT16 | R |
| 0x6000：13 | CURACT1 | 小拇指实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：14 | CURACT2 | 无名指侧摆实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：15 | CURACT3 | 中指侧摆实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：16 | CURACT4 | 食指侧摆实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：17 | CURACT5 | 大拇指弯曲实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：18 | CURACT6 | 大拇指侧摆实际电流 | INT16 | R |
| 0x6000：19 | ERROR1 | 小拇指故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1A | ERROR2 | 无名指故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1B | ERROR3 | 中指故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1C | ERROR4 | 食指故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1D | ERROR5 | 大拇指弯曲故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1E | ERROR6 | 大拇指侧摆故障码 | INT16 | R |
| 0x6000：1F | STATUS1 | 小拇指状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：20 | STATUS2 | 无名指状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：21 | STATUS3 | 中指状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：22 | STATUS4 | 食指状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：23 | STATUS5 | 大拇指弯曲状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：24 | STATUS6 | 大拇指侧摆状态信息 | INT16 | R |
| 0x6000：25 | TEMP1 | 小拇指温度 | INT16 | R |
| 0x6000：26 | TEMP2 | 无名指温度 | INT16 | R |
| 0x6000：27 | TEMP3 | 中指温度 | INT16 | R |
| 0x6000：28 | TEMP4 | 食指温度 | INT16 | R |
| 0x6000：29 | TEMP5 | 大拇指弯曲温度 | INT16 | R |
| 0x6000：2A | TEMP6 | 大拇指侧摆温度 | INT16 | R |
| 0x6000：2B | NormalForce1 | 小拇指法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000：2C | TangentialForce1 | 小拇指切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000：2D | Direction1 | 小拇指切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000：2E | ProximityValue_L1 | 小拇指接近觉数值 | INT16 | R |
| 0x6000：2F | ProximityValue_H1 |  | INT16 | R |
| 0x6000：30 | NormalForce2 | 无名指法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000：31 | TangentialForce2 | 无名指切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000：32 | Direction2 | 无名指切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000：33 | ProximityValue_L2 | 无名指接近觉数值 | INT16 | R |
| 0x6000：34 | ProximityValue_H2 |  | INT16 | R |
| 0x6000: 35 | NormalForce3 | 中指法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 36 | TangentialForce3 | 中指切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 37 | Direction3 | 中指切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000: 38 | ProximityValue_L3 | 中指接近觉数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 39 | ProximityValue_H3 |  | INT16 | R |
| 0x6000: 3A | NormalForce4 | 食指法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 3B | TangentialForce4 | 食指切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 3C | Direction4 | 食指切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000: 3D | ProximityValue_L4 | 食指接近觉数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 3E | ProximityValue_H4 |  | INT16 | R |
| 0x6000: 3F | NormalForce5 | 大拇指法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 40 | TangentialForce5 | 大拇指切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 41 | Direction5 | 大拇指切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000: 42 | ProximityValue_L5 | 大拇指接近觉数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 43 | ProximityValue_H5 |  | INT16 | R |
| 0x6000: 44 | Palm_NormalForce1 | 掌心区域1法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 45 | Palm_TangentialForc1 | 掌心区域1切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 46 | Palm_Direction1 | 掌心区域1切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000: 47 | Palm_NormalForce2 | 掌心区域2法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 48 | Palm_TangentialForc2 | 掌心区域2切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 49 | Palm_Directio2 | 掌心区域2切向力方向 | INT16 | R |
| 0x6000: 4A | Palm_NormalForce3 | 掌心区域3法向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 4B | Palm_TangentialForc3 | 掌心区域3切向力数值 | INT16 | R |
| 0x6000: 4C | Palm_Directio3 | 掌心区域3切向力方向 | INT16 | R |
| 0x7000：01 | ENABLE_SET | 运动控制使能 | INT16 | R/W |
| 0x7000：02 | ANGLESET1 | 小拇指角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：03 | ANGLESET2 | 无名指角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：04 | ANGLESET3 | 中指角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：05 | ANGLESET4 | 食指角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：06 | ANGLESET5 | 大拇指弯曲角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：07 | ANGLESET6 | 大拇指侧摆角度设置 | INT16 | R/W |
| 0x7000：08 | FORCESET1 | 小拇指设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：09 | FORCESET2 | 无名指设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0A | FORCESET3 | 中指设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0B | FORCESET4 | 食指设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0C | FORCESET5 | 大拇指弯曲设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0D | FORCESET6 | 大拇指侧摆设置受力 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0E | SPEEDSET1 | 小拇指设置速度 | INT16 | R/W |
| 0x7000：0F | SPEEDSET2 | 无名指设置速度 | INT16 | R/W |
| 0x7000：10 | SPEEDSET3 | 中指设置速度 | INT16 | R/W |
| 0x7000：11 | SPEEDSET4 | 食指设置速度 | INT16 | R/W |
| 0x7000：12 | SPEEDSET5 | 大拇指弯曲设置速度 | INT16 | R/W |
| 0x7000：13 | SPEEDSET6 | 大拇指侧摆设置速度 | INT16 | R/W |

2.6.2 SDO对象字典介绍，见表 51

表 52 SDO对象字典

| 地址 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 读写权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2000：01 | HAND_ID | 设备ID | INT16 | R/W |
| 0x2000：02 | Redu_ratio | 设备波特率 | INT16 | R/W |
| 0x2000：03 | Clear_error | 清除故障 | INT16 | R/W |
| 0x2000：04 | Save | 保存参数 | INT16 | R/W |
| 0x2000：05 | Reset_para | 恢复出厂设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：06 | Gesture_force_clb | 灵巧手受力校准 | INT16 | R/W |
| 0x2000：07 | Current_limi1 | 小拇指限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：08 | Current_limi1 | 无名指限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：09 | Current_limi2 | 中指限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0A | Current_limi3 | 食指限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0B | Current_limi4 | 大拇指弯曲限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0C | Current_limi5 | 大拇指侧摆限制电流设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0D | Default_speed_set1 | 小拇指上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0E | Default_speed_set2 | 无名指上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：0F | Default_speed_set3 | 中指上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：10 | Default_speed_set4 | 食指上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：11 | Default_speed_set5 | 大拇指弯曲上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：12 | Default_speed_set6 | 大拇指侧摆上电速度设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：13 | Default_force_set1 | 小拇指上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：14 | Default_force_set2 | 无名指上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：15 | Default_force_set3 | 中指上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：16 | Default_force_set4 | 食指上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：17 | Default_force_set5 | 大拇指弯曲上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：18 | Default_force_set6 | 大拇指侧摆上电受力设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：19 | Action_seq_index | 动作序列号设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1A | Action_seq_run | 动作序列执行标志 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1B | FINGER_MODE1 | 小拇指运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1C | FINGER_MODE2 | 无名指运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1D | FINGER_MODE3 | 中指运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1E | FINGER_MODE4 | 食指运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：1F | FINGER_MODE5 | 大拇指弯曲运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：20 | FINGER_MODE6 | 大拇指侧摆运行模式设置 | INT16 | R/W |
| 0x2000：21 | FINGER_PAUSE | 暂停指令 | INT16 | R/W |
| 0x2000：22 | FINGER_STOP | 急停指令 | INT16 | R/W |

常规指令示例

示例1（修改ID）

将ID号为1的灵巧手改为ID号2：

指令帧：EB 90 01 05 12 E8 03 02 00 06

应答帧：90 EB 02 04 12 E8 03 01 04

指令帧中“EB 90”为包头，“01”为当前灵巧手ID，“04”为帧数据长度，“12”为写寄存器命令标志，“E8 03”为寄存器地址，“02”为写入寄存器的数据，“04”为校验和。应答帧中“90 EB”为包头，“02”为当前灵巧手ID，“04”为帧数据长度，“12”为写寄存器命令标志，“E8 03”为寄存器地址，“04”为校验和。

ID号修改完成后立即有效，之后的通信ID即为新的ID号，若需要断电保存该新ID号，则需要配合 “参数保存”操作。

示例2（修改波特率）

将ID为1的灵巧手波特率由115200修改为57600：

指令帧：EB 90 01 05 12 E9 03 01 00 05

应答帧：90 EB 01 04 12 EA 03 01 05

波特率修改完不会立即生效，配合“参数保存”操作，断电上电可实现。

示例3（清除错误）

将ID为1的灵巧手的故障信息清除掉，当灵巧手发生堵转，过流，异常等故障可通过清除故障指令恢复正常运行：

指令帧：EB 90 01 05 12 EB 03 01 00 07

应答帧：90 EB 01 04 12 EC 03 01 07

示例4（保存参数）

在进行修改ID或者波特率等参数时，灵巧手将参数写入flash，实现断电后参数不丢失。

指令帧：EB 90 01 05 12 EC 03 01 00 08

应答帧：90 EB 01 04 12 ED 03 01 08，90 EB 01 04 11 ED 03 00 06

保存参数指令会回复两条应答帧。

示例5（受力传感器校准）

指令帧：EB 90 01 05 12 F1 03 01 00 0B

应答帧：90 EB 01 04 12 F1 03 01 0C，90 EB 01 04 11 02 00 00 18

执行传感器校准时会收到一条应答帧，校准完成后会收到第二条应答帧，校准时需保证灵巧手处于空载状态。

示例6（设置各自由度的力控阈值）

将ID为1的灵巧手各自由度力控阈值均设置为1000：

指令帧：EB 90 01 0F 12 16 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 BE

回复帧：90 EB 01 04 12 16 04 01 32

设置完力控阈值后会立即生效，断电再上电不保存。

示例7（设置各自由度的速度）

将ID为1的灵巧手各自由度速度均设置为1000：

指令帧：EB 90 01 0F 12 1C 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 C4

回复帧：90 EB 01 04 12 1C 04 01 38

设置完速度后会立即生效，断电再上电不保存。

示例8（设置各自由度的角度）

将ID为1的灵巧手各自由度角度均设置为1000：

指令帧：EB 90 01 0F 12 10 04 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 B8

回复帧：90 EB 01 04 12 10 04 01 2C

示例9（读取当前各自由度的角度位置）

读取ID为1的灵巧手当前各自由度的角度位置：

指令帧：EB 90 01 04 11 28 04 0C 4E

回复帧：见本文2.2.1举例说明